Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета

версия 1.0.2.47 (от 23.11.2007)

Copyright ©2007 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

Источник данных: Эколог-Шум, версия 1.0.3.125 (от 25.03.2008)

1. Исходные данные ( период эксплуатации)

1.1. Источники шума

Типы источников:

1 - Точечный

2 - Линейный

3 - Объемный

| N | Источник | Тип | Координаты точки 1 |  | Координаты точки 2 |  | Ширина (м) | Вертикальный размер (м) | Высота подъема (м) | Стороны | Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X (м) | Y (м) | X (м) | Y (м) |  |  |  |  | Дистанция замера (расчета) R (м) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | Источник Шума № 1 | 1 | 100.00 | 53.00 |  |  |  |  | 0.00 |  | * | 57 | 57 | 59.6 | 57.5 | 54 | 50.2 | 44.7 | 38.8 | 31.7 | 55.8 |
| 2 | Источник Шума № 2 | 1 | 88.00 | 56.00 |  |  |  |  | 15.00 |  | * | 54 | 54 | 58.94 | 60.94 | 65.9 | 58.85 | 52.85 | 41.85 | 34.85 | 0 |
| 3 | Источник Шума № 3 | 1 | 88.00 | 54.00 |  |  |  |  | 15.00 |  | * | 54 | 54 | 58.94 | 60.94 | 65.9 | 58.85 | 52.85 | 41.85 | 34.85 | 0 |
| 4 | Источник Шума № 4 | 1 | 88.00 | 52.00 |  |  |  |  | 15.00 |  | * | 52.9 | 52.9 | 51.9 | 52.9 | 51.9 | 44.8 | 37.8 | 34.8 | 33.8 | 0 |

1.2. Препятствия

| N | Препятствие | Координаты точки 1 |  | Координаты точки 2 |  | Ширина (м) | Вертикальный размер (м) | Высота подъема (м) | В расчете | Коэффициент звукопоглощения a, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X (м) | Y (м) | X (м) | Y (м) |  |  |  |  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1 | Здание | 94.00 | 49.00 | 94.00 | 58.60 | 10.00 | 4.00 | 0.00 | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Здание | 160.00 | 82.00 | 160.00 | 94.00 | 100.00 | 12.00 | 0.00 | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Условия расчета

2.1. Расчетные точки

| N | Тип | Комментарий | Координаты точки |  | Высота (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X (м) | Y (м) |  |
| 1 | точка пользователя | Расч. точка пользователя №1 | 97.00 | 60.00 | 1.50 |
| 2 | точка пользователя | Расч. точка пользователя №2 | 114.00 | 47.00 | 1.50 |
| 3 | точка пользователя | Расч. точка пользователя №3 | 97.00 | 35.00 | 1.50 |
| 4 | точка пользователя | Расч. точка пользователя №4 | 80.00 | 47.00 | 1.50 |
| 5 | точка пользователя | Расч. точка пользователя №5 | 152.00 | 80.00 | 1.50 |

2.2. Расчетные площадки

| N | Координаты середины первой стороны |  | Координаты середины второй стороны |  | Ширина (м) | Шаг X (м) | Шаг Y (м) | Высота (м) | Всего точек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X (м) | Y (м) | X (м) | Y (м) |  |  |  |  |  |
| 1 | 60.00 | 70.00 | 210.00 | 70.00 | 140.00 | 15.00 | 14.00 | 1.50 | 121 |

2.3. Частоты для расчета

| N | Частота, Гц |
| --- | --- |
| 1 | 31.5 |
| 2 | 63 |
| 3 | 125 |
| 4 | 250 |
| 5 | 500 |
| 6 | 1000 |
| 7 | 2000 |
| 8 | 4000 |
| 9 | 8000 |
| 10 | La |

3. Результаты расчета

Расчет шума проведен согласно СНиП 23-03-2003.

3.1. Результаты в расчетных точках по уровням звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц

Точки типа: "точка пользователя"

| N | Координаты точки |  | Высота (м) | 31.5 |  | 63 |  | 125 |  | 250 |  | 500 |  | 1000 |  | 2000 |  | 4000 |  | 8000 |  | La |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X (м) | Y (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 97.00 | 60.00 | 1.50 | L | 27.12 | L | 26.23 | L | 28.74 | L | 29.10 | L | 33.35 | L | 26.25 | L | 20.06 | L | 8.85 | L | 0.00 | L | 32.39 |
| 2 | 114.00 | 47.00 | 1.50 | L | 28.26 | L | 28.26 | L | 30.98 | L | 29.58 | L | 29.88 | L | 24.05 | L | 18.12 | L | 10.28 | L | 0.00 | L | 29.89 |
| 3 | 97.00 | 35.00 | 1.50 | L | 25.14 | L | 25.14 | L | 28.07 | L | 27.70 | L | 30.25 | L | 23.63 | L | 17.52 | L | 8.09 | L | 0.00 | L | 29.62 |
| 4 | 80.00 | 47.00 | 1.50 | L | 23.27 | L | 23.02 | L | 26.62 | L | 28.41 | L | 33.04 | L | 25.94 | L | 19.81 | L | 8.53 | L | 0.00 | L | 32.04 |
| 5 | 152.00 | 80.00 | 1.50 | L | 17.34 | L | 17.34 | L | 20.21 | L | 19.52 | L | 21.70 | L | 14.85 | L | 8.01 | L | 0.00 | L | 0.00 | L | 20.96 |